CAPITULO I

GENERALIDADES

  - INTRODUCCIÓN

    - El Plan de Emergencia del Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, establece los   procedimientos para coordinar las actividades de los servicios aeroportuarios con los de otras dependencias y organizaciones  de la comunidad vecina  que podrían ser de ayuda al ocurrir  una   emergencia en el  Aeropuerto o en sus proximidades. Además de clasificar las posibles situaciones de anormalidad, indica criteriosamente, cómo cada una debe ser enfrentada, con qué recursos, en qué tiempo y de qué modo se da la comunicación y la división de tareas entre las diversas entidades en una situación de emergencia.

    - Tiene como finalidad:

    - responder rápida y eficazmente para minimizar los  efectos que puedan comprometer vidas humanas, la operatividad de las aeronaves, la seguridad de la terminal aérea y;

    - pasar en forma ordenada y eficaz de operaciones normales a operaciones de emergencia y retornar tan pronto como sea posible a las operaciones normales.

    - Está integrado al Plan de Operaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), ver Capitulo IX Informaciones  Complementarias.

    - Para los efectos del Plan, los organismos participantes  estarán bajo jurisdicción del Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE), hasta que la emergencia acabe y de conformidad con las atribuciones establecidas. Asimismo, formarán parte de un plan de capacitación y entrenamiento permanente, de manera a garantizar la eficiencia y eficacia.

    - Todas las dependencias involucradas en el presente Plan deberán disponer de planes propios de acciones operativas para cada caso en particular, de manera a cumplir los objetivos que se definen para cada tipo de emergencia, además de los planes de cada compañía aérea, según lo estipula el reglamento DINAC R 6 Parte 135.

    - Se aplican al presente Plan de Emergencia, las siguientes disposiciones legales.

- Ley 1.860/02 Código Aeronáutico de la República del  Paraguay;

- Ley 73/90 –  Creación de la DINAC - Art.15 de la Ley Nº 2199 que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo;

- Decreto 15.147 Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil;

- Manual de Planificación Emergencias en los Aeropuertos Doc. 9137-AN/898 de la OACI;

- DINAC  R2  Reglamento del Aire;

- DINAC R12 Reglamento del Servicio de Búsqueda y salvamento;

- DINAC  R13  Reglamento de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos;

- DINAC R14 Reglamento del Volumen I Diseño y Operaciones de Aeródromo;

- DINAC   R17  Reglamentos de Protección contra Actos de Interferencia Ilícita;

- DINAC  R18 Reglamento sobre el Manejo y Transporte sin riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea.

  - RESPONSABILIDADES

    - RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE  LA DINAC Y EL DIRECTOR DE  AEROPUERTOS

El Presidente de la DINAC a través del Director de  Aeropuertos, es responsable de velar por el  establecimiento,  publicación y ejecución de los Planes de Emergencias en los Aeropuertos Internacionales y Aeródromos Nacionales de uso comercial en toda la República del Paraguay y autorizar la provisión de todos los recursos humanos y materiales requeridos para la rápida y eficaz atención de las eventuales emergencias, consideradas en el presente Plan.

    - RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DEL  AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI (AISP)

El Administrador del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi  (AISP), es responsable de dar cumplimiento al presente Plan de Emergencia, darlo a conocer, mantenerlo actualizado, crear procedimientos que exijan ensayos parciales una vez al año y ensayos generales una vez cada dos años y de  presupuestar un monto considerable en cada ejercicio Fiscal para cubrir los requerimientos en cuanto a contratación de profesionales, adquisición de maquinarias, equipos, elementos e insumos.

Ejercerá su autoridad en todas las acciones previstas en este Plan, incluyendo las que se refieren a la participación de las agencias de ayuda mutua, de conformidad con previos Acuerdos suscritos en las cartas de Entendimiento, a través del Jefe de Operaciones de Emergencia.

    - RESPONSABILIDAD DEL GERENTE DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO O SU SUSTITUTO LEGAL

El Gerente de Operaciones o en su ausencia, el Jefe de Operaciones de turno o el Jefe del SEI, asumirá la  función de JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (JOE), en todas

las emergencias previstas en este Plan, a excepción de las emergencias causadas por Actos de Interferencia Ilícita.

    - RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD  AVSEC

La Autoridad   AVSEC  o  su sustituto legal es responsable de establecer, mantener y cumplir en el marco, objetivos y orientación del PRONAVSEC la seguridad aeroportuaria  y asumirá la función de JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (JOE), en las emergencias causadas por Actos de Interferencia Ilícita, tales como: amenazas de bombas en aeronaves, colocación de explosivos en las instalaciones aeroportuarias y apoderamiento ilícito de aeronaves.

    - RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS O SU SUSTITUTO LEGAL

El Jefe del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios o en su ausencia el Sub Jefe o el Supervisor de turno, es el responsable de las acciones y procedimientos para el salvamento hasta que declare a la zona del siniestro fuera de riesgos para los demás personales intervinientes en la emergencia; además asumirá  como JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (JOE), hasta que se haya establecido y esté en funciones el Puesto Móvil de Mando del COE.

    - RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO MEDICO O SU SUSTITUTO LEGAL

El Jefe del Dpto. Médico o en su ausencia el Médico de guardia es responsable de la provisión, agilización y coordinación de todas las providencias sanitarias requeridas y asumirá la función de COORDINADOR SANITARIO (COS), durante la emergencia.

1.2.7 	RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR DE LA AERONAVE AFECTADA  O SU SUSTITUTO LEGAL

El Explotador de la Aeronave afectada   o su sustituto legal  es responsable directo por los costos que implique daños a las instalaciones e infraestructuras aeroportuarias, remoción de la aeronave y la   asistencia a la emergencia.

    - RESPONSABILIDAD DEL GERENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES AERONAUTICOS O SU SUSTITUTO LEGAL

El Gerente del CIPAA o su sustituto legal, es el responsable de investigar las causas de un accidente/incidente a fin de prevenir que se repitan, y obtener nuevas enseñanzas en el área de seguridad de vuelo.

    - RESPONSABILIDAD DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA DINAC Y LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS  DE APOYO EXTERNO  PARTICIPANTES

Las demás Dependencias de la DINAC y las Instituciones y Organos Participantes, están comprometidos a colaborar de modo a ofrecer toda su ayuda y aunar esfuerzos y recursos, cada uno, con las responsabilidades que le son inherentes, garantizando así la efectividad del presente Plan.

  - DEFINICIONES

Cuando se utiliza las siguientes definiciones o expresiones  en este manual, las  mismas tienen los significados que figuran a continuación:

ACCIDENTE DE AERONAVE

Todo suceso relacionado con  la operación de una aeronave; que ocurre dentro del periodo comprendido entre el momento en que la persona entra a bordo de la misma, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, durante el cual:

a)  Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:

- Hallarse dentro de la aeronave, o

- Contacto directo con la aeronave, incluso las partes que se han desprendido de la aeronave, o

- Por  exposición   directa   al  chorro  de un reactor excepto, cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, si las haya causado una persona a si misma o hayan sido causadas por otra persona o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y a la tripulación; o

b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:

- Afecten adversamente a su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo, y;

- Que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado; o

c) La Aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.

Párrafo Único: Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda y no han sido localizados sus restos.

ACUERDO DE EMERGENCIA DE AYUDA MUTUA

Acuerdo establecido con organismos apropiados de las poblaciones vecinas, mediante las cuales se determina la forma de notificación inicial y las asignaciones para intervenir en la emergencia.

ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO

La persona que tiene la responsabilidad administrativa de las operaciones y de la seguridad de un aeropuerto.

El Administrador debe tener el control administrativo de los servicios de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto.

AERÓDROMO

Área definida de tierra o de agua (incluida todas sus edificaciones, instalaciones y equipos), destinados total o

parcialmente a la llegada, salida y mantenimiento en superficie de aeronaves.

AERONAVE

Toda máquina construida para sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones de la misma contra la superficie de la tierra.

Aeronave Tipo:	Aeronaves de un similar diseño tipo, incluidas todas las modificaciones que se hayan aplicado, excepto aquellas que provoquen cambios en las características de control de vuelo.

Categoría de Aeronave:	Clasificación de la aeronave de acuerdo con características básicas especificadas, por ejemplo, avión, helicóptero, planeador, globo libre etc.

AEROPUERTO

Aeródromo dotado de instalaciones y servicios para el tráfico regular de aviones.

### AGENTE BIOLÓGICO

Microorganismo que causa enfermedades en seres humanos, plantas o animales o causa deterioro de los materiales.

ALARMA DE INCIDENTE/ACCIDENTE

Sistema por el cual cuando hay una emergencia real o se espera que la haya, se envía simultáneamente la notificación a los servicios pertinentes de emergencias.

ALERTA PASIVA

Aviso de preparación ante una posible entrada en operación de una dependencia por la activación del Plan de Emergencias

ALERTA DE BOMBA

Estado de alerta implantado por las autoridades competentes para poner en marcha de intervención destinado a contrarrestar las posibles consecuencias de una amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, o del descubrimiento de un artefacto o de un objeto sospechoso en una aeronave, en un aeropuerto, o en una instalación de aviación civil.

ÁREA DE CUIDADOS MÉDICOS INICIALES

Lugar donde se proporcionan los primeros auxilios médicos a los lesionados de un accidente aeronáutico, actúan en él  personal  de la unidad médica del aeropuerto, Voluntarios Auxiliares (VAX) y paramédicos de ayuda mutua. (mayor información en el  Capitulo IX)

ÁREA DE ESPERA

Lugar establecido para el traslado de los ocupantes de la aeronave que no hayan sufrido lesiones. Esta área se encuentra bajo responsabilidad de RR. PP. de la DINAC, y actúan en ella personal voluntario del A.I.S.P y de ayuda mutua.

ÁREA DE OPERACIONES

Área estratégicamente localizada y definida, en la que el personal, los vehículos y equipos que harán frente a la emergencia, se agruparán para estar listos a actuar durante la emergencia.

ÁREA DE REUNIÓN

Lugar donde se reúne inicialmente a las personas gravemente lesionadas.

ÁREA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

Lugar en donde se llevan a cabo las operaciones de selección y clasificación de víctimas.

ÁREA DE TRANSPORTE

Lugar donde se retienen a las víctimas después de que hayan recibido cuidados médicos antes de ser trasladados a hospitales, áreas de esperas, etc.

ÁREA DE MANIOBRAS

Aquella parte del aeródromo que debe usarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves.

ÁREA DE MOVIMIENTO

Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y la plataforma.

AVISO DE BOMBA

Comunicación anónima de información que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o en el aeropuerto o en una instalación de aviación civil o la seguridad del equipaje, pasajeros, personal de tierra y público.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)

Es un órgano  interdisciplinario establecido en  un lugar fijo en el aeropuerto con el fin de coordinar y supervisar las operaciones  necesarias para superar una emergencia de forma rápida y eficaz.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONÁUTICOS (CIPAA)

Unidad que tiene como objetivo fundamental la investigación de las causas de un accidente/incidente a fin de prevenir que se repitan, y obtener nuevas enseñanzas en el área de seguridad de vuelo.

COORDINADOR SANITARIO (COS)

Elemento reconocido y autorizado, cuya misión principal es la provisión, agilización y coordinación de todas las providencias sanitarias requeridas en la emergencia. Al menos que se indique lo contrario, el Jefe del Departamento Médico o su sustituto legal, es el Coordinador Sanitario.

EXPLOTADOR

Representante de la organización o empresa que se dedica, o propone dedicarse a la explotación de aeronave, aún sin fines de lucro.

INCENDIO EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Incendio surgido en cualquier lugar del aeropuerto, sean estos en su edificio, equipos o instalaciones.

INCIDENTE DE AERONAVE

Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave,  que no llega a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.

INSPECCIÓN

Consiste en examinar una aeronave, un edificio o un paquete visualmente o mediante aparatos detectores de vapores, aparatos de “rayos x” o perros especializados sin que se toque, abra o desplace nada.

INVESTIGACIÓN

Todo proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir accidentes y que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones incluida la determinación de las probables causas y la formulación de recomendaciones sobre seguridad.

MAPA CUADRICULADO

Plan referencial del área del aeropuerto con un sistema de cuadros (con números y letras referenciados) que sirven para proporcionar una referencia fija de cualquier punto del área del aeropuerto.

### MEDICO FORENSE

(Examinador médico) funcionario público cuya misión principal consiste en investigar y buscar en un procedimiento especial la causa de cualquier  muerte, cuando haya motivos para suponer que no se produjo por causas naturales. Los datos adquiridos se refieren a la relación y aplicación de los hechos médicos a cuestiones jurídicas.

### NOTIFICACIÓN DE ALERTAS

Sistema por el cual que cuando hay una emergencia real o se espera que la haya se envía simultáneamente la notificación a los servicios pertinentes de emergencia.

### PARTE AERONÁUTICA

El área de movimiento de un aeródromo y de los terrenos y de edificios adyacentes o las partes de los mismos cuyo acceso está controlado.

PARTE PÚBLICA

El área del aeropuerto y los edificios en ella comprendidos a la que tiene  libre acceso el público no viajero.

PERSONAL AL MANDO EN EL LUGAR

Ante la ausencia del JOE el personal a cargo de la coordinación y la ejecución   primaria del Plan es el  conductor del primer vehículo  ARFF  que llegue al lugar del accidente, hasta  la llegada del JOE para asumir las funciones en este documento especificado.

PERÍMETRO EXTERIOR

Área fuera del perímetro interior que se define con el fin de permitir los requisitos operacionales auxiliares de emergencia inmediata, libres de interferencia no autorizada o no controlada.

PERÍMETRO INTERIOR

Área definida con el objeto de permitir las operaciones en condiciones de seguridad para ocuparse de una emergencia; estas Operaciones comprenden: hacer lo necesario para que el personal y los vehículos acudan prontamente y asegurar que el mando, las comunicaciones y el control de coordinación sean efectivos (mayor información Capitulo 9 y Apéndice 11).

PLAN DE EMERGENCIA DE AEROPUERTO (PEA)

Establecimiento de procedimientos para coordinar las actividades de los servicios aeroportuarios con los de otras dependencias y organizaciones de la comunidad circunvecina, que podrían ser de ayuda para la atención de las eventuales  emergencias que ocurran en el aeropuerto o en sus proximidades.

PUESTO MÓVIL DE MANDO (PMM)

Unidad móvil del COE que funciona como Puesto de Mando,

se sitúa  en  un lugar próximo al lugar de la emergencia de   acuerdo a las condiciones del viento y topográficas, en esta  unidad  están centralizadas las funciones de mando, coordinación y comunicaciones.

JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (JOE)

Persona designada para dirigir las operaciones generales de las diferentes emergencias consideradas en el  Plan de emergencia.

PUNTO DE REUNIÓN

Un punto de referencia pre-establecido; conjunción de carreteras u otro lugar especifico, al cual concurren inicialmente o salen del mismo el personal y vehículos que hacen frente a una situación de emergencia para recibir instrucciones de encaminamiento hacia las áreas de operaciones y/o el lugar del accidente/incidente.

REGISTRO

Consiste en abrir una valija, un paquete o un vehículo del pasajero y usuario del aeropuerto y asegurarse visual y manualmente de que no contienen ningún arma o artefacto peligroso.

ROTULACIÓN POR TARJETAS

Método utilizado para identificar las víctimas que requieren cuidados inmediatos (Prioridad I), cuidados no inmediatos

(Prioridad II), cuidados menores (Prioridad III), o fallecidos (Prioridad 0).

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO (AIS)

Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos.

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Acciones efectuadas con las víctimas de un accidente para determinar el orden de prioridad para su tratamiento y transporte.

SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO (ATS)

Expresión genérica que se aplica según el caso, al Servicio de Información de Vuelo, Servicio de Alerta, Asesoramiento de

Tránsito Aéreo, Control de Área, Control de Aproximación o Control de Aeródromo.

SIMULACRO

Ensayo del Plan de Emergencias y revisión de los resultados a fin de mejorar la eficiencia del mismo. Tiene como objetivo determinar en este tipo de entrenamiento la capacidad operacional del personal envuelto y verificar si su accionamiento y movilización de recursos disponibles estén dentro de los padrones previstos. Es responsabilidad de la Administración del Aeropuerto la planificación, ejecución y control.

SIMULACRO ESPECIALIZADO

Reunión de una o más dependencias especializadas que se encuentren completamente involucradas en un Plan de Emergencia para ensayar o dar práctica en su especialidad a la dependencia.

SIMULACRO GENERAL DE EMERGENCIA

Recopilación y utilización de todos los recursos de que se dispondría en una emergencia real.

VOLUNTARIOS AUXILIARES (VAX)

Personal seleccionado entre el personal que presta servicio dentro del aeropuerto, entrenados para diferentes tareas específicas, que colaborarán  para que el Plan de Emergencia logre su mayor eficacia.

ZONA DE SINIESTRO

Lugar físico en donde una aeronave ha sufrido un accidente, dicha zona es considerada aquella en donde es necesario ejercer actividades propias de extinción de incendio y que por sus características es clasificada altamente riesgosa para personal no calificado, entrenado y/o equipado para tareas de extinción de incendios.

ZONA NEGRA

Lugar especifico en donde serán trasladadas o estacionadas las aeronaves que sean afectadas por amenazas de bombas o sean objetos de apoderamiento ilícito.

  - ABREVIATURAS

ACC:           	Centro de Control de Área

AD-AISP:    	Administración del AISP

AIS:	Servicio de Información Aeronáutica

AISP:          	Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”

APP:          	Control de Aproximación

ARO:          	Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo

AVSEC:       	Seguridad de la Aviación

CBV:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios

COE:	Centro de Operaciones de Emergencia

COS:	Coordinador Sanitario

CIPAA:	Centro de investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos

DINAC:	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

FAP:	Fuerza Aérea Paraguaya

JOE:	Jefe de Operaciones de Emergencia

OPS:           	Departamento de Operaciones del AISP

PMM:	Puesto Móvil de Mando

PAX:	Pasajeros

RCC:	Centro Coordinador de  Rescate

SAT:            Servicio de Asistencia en tierra

SAR:          	Servicio de Búsqueda y Salvamento

SEI:	Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios

TWR:	Torre de Control de Aeródromo

UMA:           	Unidad Médica del Aeropuerto

VAX:	Voluntarios Auxiliares

  - ASPECTOS DE CARÁCTER LOCAL

    - El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi está emplazado en el Departamento Central a 13.9km. (7.5NM) BRG O70º de Asunción y a 5km. W de la ciudad de Luque, a 5km. Sur de Mariano Roque Alonso, 10km. Sur de Limpio.

    - El aeródromo comprende una pista de vuelo Nº 02-20, con una calle de rodaje principal (PAPA) y  auxiliares, plataforma y otras facilidades.

    - Ambos extremos de pista cuentan con un área de seguridad.

    - El perímetro del aeródromo es confinado por un cercado, siendo éste previsto de un camino circundante.

    - Existen caminos de acceso de emergencias hacía las áreas más allá de los umbrales de pista. El acceso a esa área interna es efectuado a través caminos internos.

  - ALCANCE DEL PLAN

El presente plan está diseñado para ser desarrollado:

    - Dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi  y;

    - En las  proximidades del Aeropuerto, previendo todas las acciones a ser ejecutadas en los  diferentes tipos de alertas.

  - CLASIFICACIÓN DE LAS ALERTAS DE EMERGENCIAS

Conforme a la gravedad de las emergencias las alertas se clasifican en:

- 1.7.1 ALERTA I (ALARMA PARCIAL): Cuando se aproxima al aeropuerto  una aeronave en la que se  sabe o se sospecha que se ha presentado alguna avería pero que el problema no es de tal índole que normalmente lleve a una seria dificultad o impida un aterrizaje seguro.

1.7.2 	ALERTA II (ALARMA GENERAL): Cuando se aproxima al aeropuerto una aeronave en la que se sabe o se sospecha que se ha presentado un problema con peligro inminente de un accidente.

1.7.3 	ALERTA III (ACCIDENTE DE AERONAVE): Accidente de una aeronave que haya ocurrido en el aeropuerto o en sus proximidades.

NOTA: Las condiciones de Alerta I y Alerta II, requerirán de un nuevo aviso, sea para pasar a una nueva condición de alerta,  o para retornar a las condiciones normales. El JOE es quien declara el nivel de alerta oficial de la emergencia y todos los procedimientos a ser desarrollados se harán en referencia al nivel de alerta declarado hasta tanto el JOE no modifique esta situación.

  - TIPOS DE EMERGENCIAS

El presente Plan comprende instrucciones para los siguientes tipos de emergencias:

    - Accidentes de Aeronaves en el Aeropuerto;

    - Accidentes de Aeronaves fuera del Aeropuerto;

    - Fallas Técnicas de Aeronaves en Vuelo;

    - Emergencias por Incendios:

- Incendio a Bordo de una Aeronave en Vuelo o en Tierra;

- Incendio en la Infraestructura;

- Incendio en las Inmediaciones del Aeropuerto;

    - Incidentes de sabotaje- Amenazas de Bombas:

- Amenaza de Bomba a Bordo de  una Aeronave;

- Amenaza de Bomba a la Infraestructura del Aeropuerto;

    - Incidentes de Apoderamiento Ilícito;

    - Incidentes de Mercancías Peligrosas y Desastres Naturales

- Mercancías Peligrosas a bordo de una aeronave;

- Mercancías Peligrosas en la Infraestructura.

  - NIVELES DE LAS EMERGENCIAS

Para facilitar la identificación de la  magnitud de la emergencia, se establecieron tres niveles, los cuales guardan relación con la cantidad de asientos de la aeronave accidentada.

    - NIVEL A: de 1 a 18 asientos  (referencia ATS: Aeronave de Estela Turbulenta Ligera) ;

    - NIVEL B: de 19 a 120 asientos   (referencia ATS: Aeronave de Estela Turbulenta Media);

    - NIVEL C: más de 120 asientos (referencia ATS: Aeronave de Estela Turbulenta  Pesada).

1.10  ORGANOS Y DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PLAN

- Unidades de  Servicios de  la DINAC;

- Organismos  Gubernamentales y privados;

- Organismos de Ayuda Mutua ;

- Explotadores de aeronaves;

- Arrendatarios del AISP;

- Hospitales;

- Otras Entidades.

NOTA: El nivel de participación de los órganos que integran el plan será proporcional al nivel de la emergencia.

1.11  SISTEMA DE COMUNICACIONES

El sistema de comunicaciones a ser utilizado en caso de emergencia, será integrado por los siguientes recursos:

- Red telefónica nacional en el AISP, utilizando línea baja para fax, telex, correo electrónico y  AMHS;

- Red de teléfonos internos del AISP, sistema de audio;

- Sistema telefónico por celulares;

- Sistemas de transceptores portátiles AM  y FM.

- Fig.: 1  SISTEMA DE ENLACE DEL COE

### COE

UNI1DAD CENTRAL

167.150Mhz

PUESTO MOVIL DE MANDO (P.M.M)

UNIDAD MOVIL DEL COE - 167.150 Mhz

TWR

167.150 Mhz

SEI

167.150 Mhz

AVSEC

167 150Mhz

SAR

167 150 Mhz

UMA

167.150 Mhz

#### CIPAA

167.150 Mhz

Organismos de Ayuda Mutua

167.150Mhz

1.12      NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

1.12.1 	Cualquier información que provenga de persona, dependencia o institución, relacionada con una emergencia del aeropuerto será debidamente filtrada y canalizada por las dependencias apropiadas, las cuales tipificarán la situación de emergencia y;

1.12.2 	Accionarán el sistema de alerta y notificación a los órganos participantes del Plan.

    - Al recibir la información, serán considerados los siguientes datos:

- Tipo de aeronave o dependencia del aeropuerto;

- Naturaleza de la emergencia;

- Lugar de la emergencia;

- Cantidad de personas afectadas en la emergencia;

- Cantidad de combustible u otro material peligroso.

    - El Servicio de Tránsito Aéreo, el Centro de Operaciones de Emergencia y el Departamento de Seguridad, constituyen las dependencias responsables por el filtraje de la información y desencadenamiento de las acciones previstas en el Plan. Es responsabilidad del ATS activador de la emergencia llenar la Lista de Verificación (GTA 1).

    - Una vez identificada la situación de emergencia, se activará la alerta que corresponda y se notificará a los órganos participantes, de acuerdo al tipo de emergencia y a la cantidad de víctimas involucradas.

    - En la figura 2 se presenta el procedimiento para el accionamiento del plan de emergencia.

- FIG.2 ACCIONAMIENTO DEL PLAN

- DE EMERGENCIA DEL AISP

Información

sobre   el incidente

Emergencia

Tipos de

Emergencias

ACCIDENTES DE

AERONAVE

EN EL AEROPUERTO

O EN SUS PROXIMIDADES

ALERTA 3

Se activa sirena y se pone en ejecución todo el Plan.

INCENDIO ESTRUCTURAL

EN EL AISP

Alerta  a  través del  Sistema de Audio.

Filtraje de la

Información

AERONAVE EN VUELO CON DIFICULTAD CONTROLADA

ALERTA 1

(Alarma Parcial)

Vehículos ARFF

en Plataforma Sur.

PMM y UMA Alerta

### FALLAS TECNICAS DE AERONAVE EN VUELO

ALERTA 2

(Alarma General)

Unidades del  SEI, PMM y UMA

Posicionados  en los lugares preestablecidos de acuerdo a la cabecera en uso.

EMERGENCIA DEBIDO A ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA

Procedimientos especiales a cargo de la   Autoridad AVSEC

EMERGENCIA DEBIDO A DESASTRES NATURALES

Alerta a través  del  Sistema de Audio.

  - ENCARGADOS DE LA  EJECUCIÓN DEL PLAN

1.13.1    EL JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

1.13.1.1 Es el responsable de organizar, dirigir, coordinar y controlar a todo el personal que intervendrá durante la emergencia, asumiendo el control operacional de la misma a excepción de aquellas tareas que, en virtud de Cartas de Acuerdo con entidades externas a la DINAC estén a cargo de tareas específicas. En dicho caso dichas entidades realizarán las tareas de acuerdo a sus propios Planes Operacionales, pero en estrecha coordinación con el JOE.

      - Tiene la máxima prioridad y autoridad en el perímetro interno

      - Para los efectos del Plan, los organismos participantes  estarán bajo su jurisdicción hasta que la emergencia acabe y de conformidad con las atribuciones establecidas.

      - Es el representante de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil en una emergencia.

    - EL JEFE DE LOS  SERVICIOS  DE SALVAMENTO Y   EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1.13.2.1 Es el responsable de las acciones iniciales de la ejecución del Plan, y asumirá como JOE hasta que se haya establecido  y esté en funciones el Puesto Móvil de Mando, no obstante sigue siendo autoridad en la Zona de Siniestro, hasta tanto declare a la zona fuera de mucho riesgo para los demás intervinientes;

1.13.2.2 Es la autoridad máxima en cuanto a lo que corresponde al área de su  competencia; y coordinará con los equipos de Ayuda Mutua la acción a desarrollar en el lugar del accidente;

1.13.2.3 Se considera como el PMM el primer vehículo ARFF que llega al lugar del suceso.

    - EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)

      - Es un órgano interdisciplinario  responsable de coordinar y supervisar  las operaciones necesarias para superar una emergencia de forma eficaz y rápida, manteniendo estrecha comunicación y coordinación con el Puesto de Mando, las dependencias internas, las organizaciones gubernamentales y las instituciones de ayuda mutua, de acuerdo  a las responsabilidades que le son inherentes y a las  facultades legales que tengan cada uno de sus integrantes.

      - Cuenta con una unidad móvil, denominada Puesto Móvil de  Mando (PMM).

      - La Coordinación General del COE recae en la persona del Administrador de Aeropuerto, quien será oportuna y eficazmente apoyado por todo el personal que lo conforma, en ausencia  de éste, el JOE deberá designar a la persona que lo suplirá de entre los demás integrantes del COE.

      - Está integrado por:

- Director de Aeropuertos o su sustituto legal;

- Administrador del Aeropuerto  o su sustituto legal;

- Gerente de Operaciones o su sustituto legal;

- Jefe de Turno de Operaciones del Aeropuerto;

- Autoridad  AVSEC o su sustituto legal;

- Coordinador RCC o su sustituto legal;

- Coordinador Sanitario o su sustituto legal;

- Jefe de  Relaciones Públicas  o su sustituto legal;

- Jefe de  Prensa o su sustituto legal;

- Explotador de la aeronave  interesado o su sustituto legal;

- Gerente del CIPAA o su sustituto legal;

- Encargado del COE.

NOTA 1: La enumeración no es jerárquica.

NOTA 2: El Presidente y los demás Directores de Servicios de la DINAC también podrán participar de las operaciones de emergencia desde la sede del COE.

NOTA 3: La composición del COE variará de acuerdo al  tipo de emergencia y algunos de sus componentes integrarán el PMM.

    - EL PUESTO MÓVIL DE MANDO (PMM)

      - Es la unidad móvil del COE que se sitúa en un sitio estratégico cerca del lugar de la emergencia constituyéndose en un Puesto de Mando, al mismo deben acudir sus integrantes para coordinar la ejecución de las acciones pertinentes a las operaciones de salvamento y  las demás tareas inherentes a las emergencias suscitada

      - Está comandado por el Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE).

      - En el PMM están centralizadas las funciones de mando, coordinación y comunicaciones;

      - Es el eslabón de enlace entre el local del accidente y el Centro de Operaciones de Emergencia;

      - Está integrado por:

- Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE), o su     sustituto legal;

- Autoridad  AVSEC  o su sustituto legal;

- Gerente del CIPAA, o su sustituto legal;

- Coordinador Sanitario, o su sustituto legal;

- Explotador de la Compañía afectada, o su sustituto legal.

NOTA: La composición del PMM,  variará de acuerdo al tipo de emergencia.

  - LISTA DE PRINCIPALES TELÉFONOS Y DIRECCIONES

Los Apéndices subsiguientes complementan el Plan de Emergencia, presentando las listas de teléfonos, frecuencias, direcciones, y detalles de la Red de Radio comunicaciones informaciones consideradas esenciales para la activación del Plan.

  - LISTA DE APÉNDICES

- CENTROS MÉDICOS EN ZONA DE INFLUENCIA

- NOMINA DEL  PERSONAL DEL  DEPARTAMENTO MÉDICO DEL AISP

- SERVICIOS  DE AMBULANCIA

- EMPRESAS AÉREAS

- EMPRESAS DE TRANSPORTE

- UNIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS

- OTRAS ENTIDADES

- RED DE COMUNICACIÓN POR RADIO

- CARTA DE AFLUENCIA

- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE “AVISO DE BOMBA”

- MODELO DE PERIMETRO INTERIOR

- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS

- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE PASAJEROS

- TARJETA DE RECOLECCIÓN DE OBJETOS PERSONALES

- MAPA CUADRICULADO DEL AISP

- DESINTERDICCION DE PISTA

- FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES

- FORMULARIO  DE CONTROL DE PELIGRO AVIARIO y FAUNA

- NUMEROS DE VICTIMAS ESTIMADA EN EL ACCIDENTE

- SIMULACROS DEL PLAN DE EMERGENCIA

- MODELO DE FORMULARIO PARA CRITICA DE SIMULACRO

- TABULACION DE BUSQUEDA DE INFORMACION EN CASOS DE SECUESTROS

- NUMERO DE VICTIMAS ESTIMADAS EN ACCIDENTES