- CAPITULO III

ACCIDENTES DE AERONAVES FUERA DEL AEROPUERTO

  - RESUMEN DE ACTIVIDADES

    - Al ocurrir el accidente,  el aeropuerto pasará a la situación de ALERTA III, se accionará el sistema de alarma (sirena)  y se procesará la cadena de comunicaciones.

    - Los funcionarios del aeropuerto involucrados en la emergencia se dirigirán frente a la Oficina de Operaciones al nivel de Plataforma,  donde una unidad móvil los trasladará hacia el lugar del accidente. (Mientras se efectúa el traslado, cada participante se pondrá el respectivo chaleco u otros dispositivos que identifiquen su función en el escenario de la emergencia.)

    - El Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE) o el  Jefe de Operaciones de turno, dispondrá el envío de los vehículos a la zona de  concentración para el traslado hacia los locales de actuación, de las ayudas externas que vayan llegando.

    - El SEI deberá dirigirse inmediatamente  al lugar indicado por los Servicios de Tránsito Aéreo e iniciará contacto con los bomberos de la zona.

    - La Jefatura AVSEC  o su sustituto legal, asignará personal para coordinar con la unidad policial del área donde se encuentra la aeronave accidentada a fin de aislar la misma, impidiendo el acceso de personas ajenas al Plan de Emergencia y orientará a los vehículos de emergencias y de transporte de víctimas hacia la zona de espera.

    - El Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE) o su sustituto legal, se desplazará inmediatamente  hacia el lugar del accidente.

    - El COS, coordinará la identificación de las víctimas que han sido tratadas y remitidas para su mejor atención a los hospitales, y este listado deberá presentar al (JOE), a fin de elaborar el informe preliminar y corroborar con el listado de personas a bordo de la aeronave siniestrada.

    - Los fallecidos serán mantenidos en el lugar hasta la llegada del médico forense.

  - RESPUESTA A LA EMERGENCIA

    - INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

Al recibir el aviso u observar un accidente de aeronave fuera del aeropuerto, el Supervisor de la Torre de control  de Aeródromo o el Operador de turno deberá:

3.2.1.1  Activar inmediatamente   Alerta III, accionando el sistema de alarma (sirena) tres veces en intervalos de 5 segundos.

3.2.1.2  Procesar la cadena de comunicaciones, para transmitir información de la aeronave accidentada:

UNIDAD    	TELÉFONO	                            RADIO/Fx.

SEI	     2213/2266	              167.150 Mhz

- COE	     2201/2204/2376	               167.150  Mhz.

- “Accidente de aeronave  fuera del aeropuerto  del aeropuerto, aeronave de (pasajeros, carga, aviación general, militar, etc.).

- Aeronave tipo (xxxxxx) empresa / compañía (xxxxx);

- Ubicación del accidente informando la entrada más conveniente al lugar del suceso y si fuera el caso también brindar datos  sobre:

- Almas a bordo;

- Cantidad de combustible;

- Tipos de mercancías peligrosas transportadas y demás datos que considere  pertinente.

- Confirmar que las medidas anteriormente indicadas fueron completadas, mediante la Lista de Verificación (GTA 1)

    - INTERVENCION DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI)

Al recibir el aviso del accidente el SEI  deberá:

3.2.2.1 	Dirigirse al lugar indicado por los Servicios de Tránsito  Aéreo.

3.2.2.2 	Solicitar al  COE la expedición del  NOTAM que en  texto claro dirá: El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios se encuentra reducido a categoría (incluir el Nº) hasta nuevo aviso.

      - Accionar al Cuerpo de Bomberos de Ayuda Mutua, de considerarlo necesario en coordinación con el cuerpo de bomberos de la zona.

      - Hacer de Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE) hasta que el Puesto Móvil de Mando se encuentre a disposición, en condiciones de funcionar y el  JOE se haga cargo de la situación, una vez que el área se halle fuera de riesgo.

      - El Jefe de Salvamento y Extinción de Incendios es la autoridad máxima en cuanto a su competencia en estas operaciones y coordinará con las Autoridades               locales y  los equipos de Ayuda Mutua las acciones a  desarrollar en el lugar del accidente.

      - Una vez que llegue al lugar del suceso el Jefe de Operaciones de Emergencia (JOE), se constituirá en la máxima autoridad y las dependencias de Ayuda Mutua que intervendrán estarán bajo su autoridad.

NOTA 1:  	En caso que el lugar del accidente se encuentre a una distancia considerable y haga imposible la pronta presencia del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto, mientras se dirige hacia la Zona de Siniestro,  solicitará la intervención del Cuerpo de Bomberos de la Zona, y de no conseguir el contacto, lo hará  a través del COE y/o el PMM.

NOTA 2:  	La zona del siniestro quedará a cargo del SEI del Aeropuerto, previo parte del Jefe del Cuerpo de Bomberos de la zona.

    - INTERVENCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)

      - EL ENCARGADO DEL COE procederá inmediatamente a notificar a los integrantes del COE e iniciar las comunicaciones conforme a la Carta de Afluencia.(ver Apéndice 9) de acuerdo a la magnitud de la emergencia.

      - EL COORDINADOR DEL COE se constituirá inmediatamente en el COE para cumplir con su función conforme lo especificado en el numeral 2.2.4 del Capitulo anterior.

      - EL PUESTO MÓVIL DE MANDO ESTARÁ INTEGRADO POR:

- El Jefe de Operaciones de Emergencia;

- El Jefe de  Policía de la zona;

- El Coordinador Sanitario;

- La Autoridad Investigadora de Accidentes;

- El Explotador de la aeronave afectada.

    - INTERVENCIÓN DEL JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

      - Coordinar con la Policía de la Zona la designación de los puntos de reunión y áreas de operaciones.

      - Asignar personal de seguridad a los Puntos de Reunión y Áreas de Operaciones en coordinación con la Policía, para que escolte a los vehículos a fin de asegurar el flujo ordenado del personal de emergencia hacia el lugar del accidente, especialmente el suministro de escolta para las ambulancias que acudan al punto de reunión y desde el Área de Operaciones.

      - Asignar área de estacionamiento para los vehículos de escolta y ambulancias.

      - Coordinar la activación del SAR, de ser necesario.

      - Coordinar las actividades del personal de Ayuda Mutua y dirigirá sus actividades para llevar a su máximo esfuerzo sin poner indebidamente en peligro al personal involucrado en la emergencia.

      - Solicitar el acta de liberación de la aeronave al CIPAA para que el propietario proceda a la remoción de la misma, una vez finalizado

el proceso de extinción de Incendios, rescate e investigación  preliminar.

      - Efectuar el traslado de la aeronave accidentada, en caso de que el Explotador esté impedido para llevar a cabo dicho trabajo en la medida de sus posibilidades y bajo responsabilidad y riesgo del Explotador.

    - INTERVENCION DE  LA  ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO

Al tomar conocimiento de la emergencia el Administrador del AISP, deberá:

3.2.5.1    Proceder conforme a lo detallado  en el numeral 2.2.6 in extenso del Capitulo anterior.

    - INTERVENCION DEL COORDINADOR SANITARIO (COS)

Al tomar conocimiento de la emergencia el Coordinador Sanitario, deberá:

      - Integrar el PMM y dirigirse al lugar del accidente.

      - Verificar con el COE que los servicios  médicos y ambulancias de Ayuda Mutua hayan sido accionados y verificar su llegada ulterior al Punto de Reunión o Zona de Operaciones.

      - Determinar las diferentes Áreas Sanitarias necesarias.

      - Coordinar la Selección y Clasificación de las víctimas, estableciendo la prioridad de los heridos, sus tratamientos y evacuación eventual por los medios apropiados de transporte y el control de afluencia de los heridos, en coordinación con los equipos sanitarios de Ayuda Mutua.

      - Coordinar con el Explotador de la Compañía interesada el transporte de los lesionados a la Zona de Espera designada.

      - Disponer los arreglos necesarios para el reabastecimiento de suministros médicos, de ser necesarios.

      - Determinar  con la Policía de la Zona el lugar  a ser destinado como  depósito  cadáveres.

    - INTERVENCION DE LA POLICÍA NACIONAL

El primer funcionario de la Policía que llegue al lugar de la emergencia deberá:

      - Asumir la responsabilidad por la seguridad, acordonando la zona de la emergencia en forma adecuada tan pronto como sea posible para excluir a los intrusos y a los curiosos.

      - Instalar en forma prominente señales apropiadas para advertir a las personas de  la imposibilidad de acercarse al área del accidente.

      - Disponer inmediatamente la liberación de las  vías de tránsito, dejando libre  los caminos de ingreso o salida para los vehículos de emergencia y solicitar  refuerzos, según sea necesario.

      - Permanecer al mando de la seguridad hasta tanto se presente  el Jefe de Policía de la Zona.

      - Establecer disposiciones especiales de Seguridad para proteger los datos de vuelo FDR/DFDR y los Registradores de Voz de la Cabina de pilotaje (CVR), evidencia de los rastros del accidente, cualquier correo que pueda estar involucrado, cualquier mercancía peligrosa, En Coordinación con el CIPAA y el JOE.

      - No permitir a los miembros de la Prensa o cualquier otro personal que no intervenga en las Operaciones de Salvamento permanecer dentro de las líneas de seguridad, hasta que la emergencia haya sido resuelta.

      - No permitir la realización de  llamas o chispas dentro de una distancia de 15 mts. como mínimo de la aeronave accidentada para evitar posible ignición de vapores del combustible.

NOTA: 	La recolección de los efectos personales y despojos de la aeronave, solo se efectuará luego de contar con la autorización del CIPAA, para ello se dispondrán de bolsas plásticas y tarjetas especiales a ser proporcionados por el AVSEC,  a fin de depositar y rotular los efectos personales retirados de la aeronave o sus inmediaciones.

    - INTERVENCION DE LOS HOSPITALES

Los hospitales a través del Coordinador de hospitales  deberán:

      - Suministrar médicos y equipos de personal calificado en Primeros Auxilios al l lugar del accidente tan pronto como sean notificados de la emergencia.

      - Suministrar cuidados médicos a las victimas  cuando lleguen al hospital  y enviar al Coordinador Sanitario, tan pronto como sea posible, una lista completa de los lesionados que hayan sido admitidos en el hospital  especificando datos personales, estado del paciente y cualquier otro dato que se considere pertinente.

    - INTERVENCION DE LOS EXPLOTADORES DE LA AERONAVE AFECTADA

El Explotador o su representante legal deberá:

      - Suministrar información con respecto al número de pasajeros, personal de la tripulación de vuelo y mercancías peligrosas a bordo de la aeronave, tan pronto como sea posible al Jefe de Operaciones de Emergencia y al Coordinador Sanitario.

      - Disponer los arreglos para el transporte por ómnibus desde el área de transporte hacia la Zona de Espera designada para los no lesionados.

      - Solicitar al PMM el apoyo del personal voluntario o profesional que haya sido adiestrado las funciones de recepcionista y registradores, de considerarlo necesario.

      - Supervisar las operaciones generales haciendo arreglos necesarios para lograr el bienestar de los pasajeros, atendiendo sus necesidades, ya sean de servicios  médicos adicionales,  artículos de comisariato, ropa, servicios  telefónicos,  etc. para ello deberá:

- Designar Recepcionistas para recibir a los ómnibus a medida que vayan llegando del lugar del accidente a la Zona de Espera  y dirigir a los pasajeros a las mesas de registros, donde se harán los trámites correspondientes.

- Designar Registradores para registrar y colocar tarjetas de identificación a cada pasajero, además de determinar qué requisitos de reserva son necesarios; es decir: alojamiento de hotel, transporte aéreos u otros medios de transporte  y avisar a cualquier persona que ha de ser notificada sobre la condición física y/o mental de los pasajeros y sus posibles planes. El Registrador preparará una tarjeta de identificación y se la colocará al pasajero.

- Designar Coordinadores de Bienestar Social, los cuales tratarán por todos los medios el bienestar de los pasajeros y atender sus necesidades.

- Llevar a cabo los procedimientos administrativos, así como los arreglos económicos inherentes a la atención de las víctimas con las instituciones movilizadas para la asistencia en la emergencia, por parte del COE.

    - INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES  GUBERNAMENTALES

Es posible que las Autoridades Gubernamentales, después de haber sido notificadas tengan que tomar medidas apropiadas según se indica en el Plan de Emergencia, involucrando a las siguientes entidades:

- Ministerio de Defensa Nacional (MDN);

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;

- Ministerio de Relaciones Exteriores;

- Ministerio del Interior;

- Dirección de Correos;

- Dirección de Aduanas;

- Otras Entidades.

NOTA: Las diferentes Autoridades Gubernamentales, deberán reconocer la autoridad del Jefe de Operaciones de Emergencia, a fin de no entorpecer sus labores de Salvamento y otros inherentes a ello, por lo que cualquier actividad que precise ser efectuada, deberá ser coordinada con el Puesto Móvil de Mando

    - INTERVENCION DEL JEFE DE PRENSA

El Jefe de Prensa o su representante legal deberá:

      - Redactar los Sueltos  de Prensa conjuntamente con :

- El JOE,

- El Explotador de la compañía interesado,

- La Autoridad Investigadora de Accidentes y

- La Autoridad de la zona en coordinación con el COE.

      - Informar y emitir los Comunicados de Prensa, lo más pronto posible, a fin de facilitar la labor de la Prensa.